省市场监管局发布

童车产品质量监督抽查分析报告

2019年2季度，江苏省市场监管局委托扬州市产品质量监督检验所和徐州市质量技术监督综合检验中心，对童车产品质量进行了监督抽查。共抽查产品60批次，合格49批次，合格率为81.7%。

- 产业概况

童车属于一种儿童用品，从婴儿时期使用的各种坐卧式推车到蹒跚学步时使用的学步车，再到童年骑行的自行车，品种较多。目前，全国童车生产企业己取得强制性产品认证（3C）的约有520家，主要集中在江苏苏州、浙江平湖、安徽舒城以及广东中山和河北平乡等地。江苏省取得3C认证的童车生产企业近40家，大多数位于苏州昆山，还有部分企业在镇江、常州、南通等地。

二、抽查情况

（一）样品来源。

本次共抽查童车产品（包含儿童推车、儿童自行车、婴儿学步车）60批次，其中生产企业抽样14批次、市场实体店购样20批次、电商平台购样26批次。

- 检验项目。

本次监督抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据见表1〜表3。

表1.儿童推车检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 |  | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 |  |  |  |
| 3 | 金属表面 |  |  |  |
| 4 | 燃烧性能 |  |  |  |
| 5 | 外露的开口管子 |  |  |  |
| 6 | 危险夹缝 |  |  |  |
| 7 | 剪切和挤夹点 |  |  |  |
| 8 | 锐利边缘和尖端 |  |  | GB6675-2003 |
| 9 | 小零件 |  |  | GB14748-2006 |
| 10 | 外露突出物 |  |  |  |
| 11 | 机械部件的连接 |  |  |  |
| 12 | 卧兜的最小内部高度 |  |  |  |
| 13 | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 |  |  |  |
| 14 | 推车的适用年龄 |  |  |  |
| 15 |  | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 |  |  |
| 16 |  | 稳定性 |  |  |
| 17 |  | 手把强度 |  |  |
| 18 |  | 制动装置 |  |  |
| 19 |  | 折叠锁定装置 |  |  |
| 20 |  | 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性 |  |  |
| 21 |  | 束缚系统的强度 |  |  |
| 22 |  | 安全带扣的强度 |  |  |
| 23 |  | 车轮的强度 |  |  |
| 24 |  | 动态耐久性试验 |  |  |
| 25 |  | 撞击强度 |  |  |
| 26 |  | 静态强度 |  |  |
| 27 |  | 适用年龄和体重 |  |  |
| 28 |  | 安全警示 |  |  |

表2.儿童自行车检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐利边缘 | GB14746-2006 | GB14746-2006 |
| 2 | 外露突出物 |  |  |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 |  |  |
| 4 | 制动系统 |  |  |
| 5 | 闸把尺寸 |  |  |
| 6 | 手闸制动系统的强度 |  |  |
| 7 | 手闸制动性能试验 |  |  |
| 8 | 把横管 |  |  |
| 9 | 把横管的把套 |  |  |
| 10 | 把立管 |  |  |
| 11 | 车把稳定性 |  |  |
| 12 | 车把部件的强度 |  |  |
| 13 | 冲击试验(重物落下) |  |  |
| 14 | 冲击试验(车架/前叉组合件落下) |  |  |
| 15 | 间隙 |  |  |
| 16 | 前轮夹持力 |  |  |
| 17 | 后轮夹持力 |  |  |
| 18 | 地面间隙 |  |  |
| 19 | 足尖间隙 |  |  |
| 20 | 脚蹬/曲柄组 合件动态试验 |  |  |
| 21 | 限制尺寸 |  |  |
| 22 | 鞍管 |  |  |
| 23 | 鞍座调节夹紧装置 |  |  |
| 24 | 鞍座的强度 |  |  |
| 25 | 驱动系统静负荷试验 |  |  |
| 26 | 链罩 |  |  |
| 27 | 平衡轮尺寸 |  |  |
| 28 | 适用年龄 |  |  |

表3.婴儿学步车检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 |  |  |
| 3 | 金属件表面 |  |  |
| 4 | 木制部件 |  |  |
| 5 | 危险夹缝及孔、开口 |  |  |
| 6 | 弹簧 |  |  |
| 7 | 外露突出物 |  |  |
| 8 | 可触及部件 |  | GB6675-2003 A4.6； A4.7； A4.9 |
| 9 | 绳索/弹性绳等绳状物 |  | GB14749-2006 |
| 10 | 锁定、折叠和框架调节装置 |  |  |
| 11 | 挤夹、剪切 |  |  |
| 12 | 跨带宽度 |  |  |
| 13 | 座位 |  |  |
| 14 | 学步车脚轮 |  |  |
| 15 | 框架离地高度 |  |  |
| 16 | 防撞间距 |  |  |
| 17 | 静态稳定性 |  |  |
| 18 | 动态稳定性 |  |  |
| 19 | 静态强度 |  |  |
| 20 | 动态强度 |  |  |
| 21 | 碰撞强度 |  | GB6675-2003 A4.5； A4.6； A4.7 |
| 22 | 燃烧性能 |  | GB14749-2006 |
| 23 | 适用年龄和体重 |  |  |
| 24 | 安全警示 |  |  |

（三）抽查结果。

本次抽查产品60批次，合格49批次，合格率为81.7%。其中，抽查江苏企业生产的产品20批次，合格20批次。

- 按样品来源。

- 表4.不同样品来源抽查结果

| 样品来源 |  | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 14 | 14 | 100% |
| 实体店 | 专卖店、便利店 | 8 | 7 |  |
|  | 商场 | 11 | 10 |  |
|  | 超市 | 1 | 1 |  |
|  | 小计 | 20 | 18 | 90% |
| 电商 平台 | 苏宁易购 | 3 | 3 |  |
|  | 一号店 | 3 | 1 |  |
|  | 淘宝 | 2 | 2 |  |
|  | 京东商城 | 4 | 2 |  |
|  | 阿里巴巴 | 2 | 2 |  |
|  | 天猫 | 5 | 1 |  |
|  | 唯品会 | 3 | 2 |  |
|  | 网易考拉 | 2 | 2 |  |
|  | 拼多多 | 2 | 2 |  |
|  | 小计 | 26 | 17 | 65.4% |
| 合计 |  | 60 | 49 | 81.7% |

2、按价格区间

表5：不同售价产品抽查结果

| 产品类别 | 样品价格区间 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 童车 | 100元以下 | 2 | 1 |  |
|  | 100~300元 | 19 | 15 |  |
|  | 300元以上 | 39 | 33 |  |
| 合计 |  | 60 | 49 | 87.1% |

- 3、按产品类别

表6：按产品类别结果分析

| 产品类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿童推车 | 40 | 34 |  |
| 儿童自行车 | 10 | 8 |  |
| 婴儿学步车 | 10 | 7 |  |
| 合计 | 60 | 49 | 81.7% |

3、江苏企业抽查结果

表4：江苏企业抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店购样 | 6 | 6 |
| 生产企业抽样 | 14 | 14 |
| 合计 | 20 | 20 |

（四）质量分析。

本次抽查发现，3种产品都存在一定质量问题，儿童推车不合格项目主要有危险夹缝、外露的开口管子、制动装置、特定可迁移元素最大限量、折叠锁定装置、安全警示；儿童自行车不合格项目主要有突出物禁区、保护装置和螺钉、把横管把套、把立管、链罩；婴儿学步车不合格项目有危险夹缝及孔或开口、座位、燃烧性能、安全警示。

- 儿童推车：

- 危险夹缝。儿童推车的乘坐儿童可触及区域内不能存在宽度大于 5mm而小于12mm的间隙、开口或孔，也不能存在宽度大于25mm而小于45mm的孔或开口,目的是防止儿童的手指或脚等肢体部位被夹伤。本次抽查有1批次儿童推车产品危险夹缝项目不合格。

- 外露的开口管子。儿童推车在正常使用状态下，乘坐儿童可触及区域内不应具有外露的开口管子。乘坐儿童可触及区域内有外露的开口管子，会划伤儿童肢体。本次抽查有2批次儿童推车产品外露的开口管子项目不合格。

- 制动装置。儿童推车应安装有制动装置，站立于手把一侧的使用者 （看护人）应可以操作此装置。如手把可以换向，则车辆前后两端都应安装制动装置。本次抽查有3批次儿童推车产品制动装置项目不合格。

- 折叠锁定装置。车辆应至少安装一个防止儿童在车中及将儿童抱出或放入推车的过程中车辆意外折叠的锁定装置。折叠锁定装置强度不够，在车辆推行遇到障碍时，可能会意外折叠。本次抽查有 2批次儿童推车产品折叠锁定装置项目不合格。

- 安全警示。儿童推车应标明相关警示说明或警示标志，防止儿童受到意外伤害和误用。本次抽查有2批次儿童推车产品安全警示项目不合格。

- 儿童推车的适用年龄和体重。在产品包装、使用说明书及标签上应标明产品所适用的年龄范围和预定承载的体重。本次抽查中有1批次儿童推车产品适用年龄和体重项目不合格。

- 2.  儿童自行车：

- （1）把立管。把立管上应有一永久性标记,清楚地指示把立

- 管插入前叉立管中的最小深度，或者采用一个可靠的永久性装置来保证其最小插入深度，防止产生松脱。本次抽查有1批次儿童自行车产品把立管项目不合格。

- （2）突出物禁区、保护装置和螺钉。车架上管的上表面不应有突出物。螺钉的螺纹突出与它配合的内螺纹部件的长度应小于或等于螺钉的一个外径尺寸。本次抽查有1批次儿童自行车产品突出物禁区、保护装置和螺钉项目不合格。

- （3）把横管把套。把横管的两端应装有把套,把套应由弹性材料制作成并应具有扩大的尾端，包合管端。本次抽查有1批次儿童自行车产品把横管把套项目不合格。

- （4）链罩。儿童自行车的鞍座最大高度小于560mm的应装有一全链罩，必须完全遮住链条、链轮和飞轮的外表面及其边沿部分，还要遮住链轮、链条和链齿啮合部位的内侧。本次抽查有1批次儿童自行车产品把链罩项目不合格。

- 3. 婴儿学步车：

- （1）危险夹缝及孔、开口。婴儿手指和脚趾可触及到的刚性材料表面上或两个相对运动的刚性体之间不应存在5mm〜12mm的孔、开口或间隙，防止对婴儿手指和脚趾造成伤害。本次抽查检验有2批次婴儿学步车产品危险夹缝及孔、开口项目不合格。

- （2）座位。座位高度测量时，处于最低位置的座位高离地面应大于16cm。本次抽查检验有1 批次婴儿学步车产品座位项目不合格。

- （3）燃烧性能。婴儿学步车使用的纺织物不应产生表面闪烁效应，且应在其表面设置永久性警示说明：“警示！切勿近火"。本次抽查有1批次婴儿学步车产品燃烧性能项目不合格。

（4）安全警示。学步车车体和使用说明书应标注警示，提醒使用者发生危险的可能性。本次抽查有1批次婴儿学步车产品安全警示项目不合格。

三、消费建议

（一）购买。

1、看外观。童车表面不能有锋利的锐边、尖角、突出物，车架焊缝处不能有裂纹、气孔、夹渣，螺钉安装好后外露的螺纹长度不能过长。

2、看“CCC”标记。儿童童车属于国家强制性认证的产品（3C认证）,消费者在选购时要看清所购买的童车产品是否有“CCC”认证标记。

（二）使用。

1、家长在使用童车前应该认真阅读说明书，对说明书中提到的警告和建议多加关注。

2、自己组装童车时，要按照说明书中安装方法来组装，或者咨询专业人士。

3、使用童车要定期检查，检查内容包括童车的润滑、轮胎的气压、闸线的松紧以及纺织物缝合处是否破损等。

附件：童车产品质量监督抽查企业名单及结果